- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 2. jednání Zastupitelstva  LK

dne 26.2.2013

43 h)

Stav silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | Vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | Člen Rady kraje, řízení rezortu dopravy |

Důvodová zpráva

Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o. před zimním období zmapovala stav vozovek na silnicích II. a III. třídy a na základě toho vytvořila seznam nejvíce poškozených úseků silnic II. a III. třídy, které vykazují takový stav, který nesplňuje podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich celoplošnou opravu (viz. příloha č. 1).

Předmětný seznam nejvíce poškozených krajských silnic, který je v příloze č. 1 obsahuje celkem 105 akcí o finančním odhadovaném objemu cca 820 mil. Kč. Jedná se o opravy vozovek krajských silnic o celkové délce cca 230 km.

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je vyhodnocován každoročně na základě sběru poruch vozovek. Sběr poruch se řídí technickými podmínkami TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. V roce 2010 byly TP 87 novelizovány a hodnoty pro zařazování vozovek do jednotlivých kategorií byly zpřísněny. Následující zatřídění vozovek je nadále dle původních TP 87. Sběr poruch pro potřeby sledování stavu povrchu vozovky se provádí metodou „pomalu jedoucího vozidla“ se záznamem dat do počítače. Tento sběr provádí firma Pavex, spol. s r.o., Brno, od roku 2000.

Poslední sběr dat poruch vozovek na silnicích Libereckého kraje byl proveden v květnu roku 2012 na celé síti silnic II. třídy tj. 482 km a na cca 1/2 silnic III. třídy tj. 785 km. Po detailním zpracování poruch na každém úseku byla provedena jejich sumarizace do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, respektive opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87 je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu „výborný“ po „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy v úseku poruchou s největším - rozhodujícím rozsahem poruch. Ke konci kalendářního roku, je vždy proveden přepočet sběru dat a to v závislosti na skutečně opravených úseků silnic ve druhé polovině roku. Z hodnocení vyplývá, že 761 km (36,4 %) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u téměř 344 km (16,4 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu.

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2006 až 2012

| Stav povrchu vozovek | Silnice II. a III. třídy v km |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Výborný | 337,351 | 367,304 | 364,414 | 526,163 | 447,169 | 230,197 | 154,378 |
| Dobrý | 606,878 | 419,694 | 579,403 | 383,528 | 397,198 | 566,456 | 578,137 |
| Vyhovující | 339,047 | 345,016 | 251,254 | 358,625 | 399,604 | 283,428 | 255,284 |
| Nevyhovující | 439,206 | 516,251 | 546,774 | 401,759 | 425,999 | 357,561 | 344,127 |
| Havarijní | 380,212 | 451,739 | 357,871 | 421,327 | 423,428 | 656,164 | 761,282 |
| Celkem | 2 102,694 | 2 100,004 | 2 099,716 | 2 091,402 | 2 093,398 | 2 093,806 | 2 093,806 |

Po aktualizaci a přepočítání stavu k 31.12.2012, tedy s přihlédnutím ke skutečně opraveným úsekům silnic II. a III. třídy v roce 2012 vyplývá, že 35,7 % (746 km) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a 16,2 % silnic (338 km) má stav nevyhovující (viz. příloha č.4).

Při porovnání délky nejvíce poškozených úseků, které vytipovala a navrhla Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o. k opravě v letošním roce (cca 230 km), s délky úseků, které jsou dle posledního sběru poruch z května roku 2012 ve stavu nevyhovující a havarijní (cca 1 005 km) vyplývá, že na cca 775 km úseků silnic a II. a III. třídy nejsou navrženy celoplošné opravy vozovek. Oprava veškerých vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, které jsou ve stavu havarijní a nevyhovující se odhaduje zhruba na 3 miliardy Kč bez započtení nákladů na opravy součástí a příslušenství silnice (mosty, propusty, opěrné zdi, dopravní značení apod.).

V současné době nejsou alokovány v rozpočtu kraje žádné finanční prostředky právě na velkoplošné opravy silnic. V příloze č. 1 je uveden seznam nejvíce poškozených úseků silnic II. a III. třídy, ze kterého rezort dopravy navrhuje v případě vyčlenění finančních prostředků realizovat v letošním roce vybrané akce.

V přílohách číslo 2 a 3 je uveden seznam havarijních objektů na silnicích ve vlastnictví kraje, tak jak byl vyhodnocen oddělením inspekce silniční sítě, které vzniklo u KSSLK, p.o.. Seznam havarijních objektů je vytvořen s vyznačením naléhavosti opravy, včetně popisu poškození a popisu stavu, který může nastat v případě, že nebude závada odstraněna. Neodkladné havarijní objekty s návrhem opravy v roce 2013 jsou odhadovány na cca 13,1 mil. Kč včetně DPH za celý Liberecký kraj. Rezort dopravy navrhuje v usnesení vyčlenění této částky z rozpočtu kraje na opravu těchto objektů v letošním roce.

Vznikem krajů převzaly kraje úseky silnic II. a III. třídy v nedostatečném stavu a bez jakýchkoliv finančních prostředků na jejich opravu či údržbu. V Libereckém kraji se jednalo konkrétně o 2 110 km silnic. Vzhledem k tomu, že kraje převzaly od státu silnice II. a III. třídy v „zanedbaném“ stavebním a dopravně technickém stavu, s nedostatečným finančním krytím jejich oprav či údržby a zejména převzaly některé úseky silnic, které svým charakterem neodpovídají zařazení do kategorie silnice, nechal Liberecký kraj vypracovat dokument o kategorizaci silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji. Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004. V předmětné kategorizaci jsou mimo jiné navrženy úseky pozemních komunikací, které jsou zařazeny do silniční sítě, konkrétně do kategorie silnice II. nebo III. třídy, avšak nemají charakter silnice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou proto navrženy k vyřazení ze silniční sítě.

Jedná se o úseky silnic, které slouží převážně místní dopravě na území obce (viz. příloha č. 5). Liberecký kraj postupně tyto úseky silnic vyřazuje ze silniční sítě a následně nabízí obcím jejich bezúplatný převod včetně pozemků pod silnicemi. V příloze číslo 6 je pro informaci uveden seznam změn v silniční síti od vzniku krajů a přehled obcí, se kterými bylo jednáno. V případě vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na velkoplošné opravy navrhuje rezort dopravy upřednostnit opravy úseků silnic, které budou předány po opravě obcím.

Přílohy:

043_h_P01_seznam nejvíce poškozených úseků silnic

043_h_P02_seznam havarijních objektů oblast západ

043_h_P03_seznam havarijních objektů oblast východ

043_h_P04_mapa stavu povrchů vozovek k 31.12.2012

043_h_P05_seznam úseků silnic navržených k vyřazení

043_h_P06_přehled obcí a stav vyjednávání