- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 9. jednání Zastupitelstva LK

dne 21. 10. 2014

055.

b)

Stav silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, včetně návrhu úseků na provedení souvislé údržby

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | Vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | Člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy |

Důvodová zpráva

Stav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je vyhodnocován každoročně na základě sběru poruch vozovek. Sběr poruch se řídí technickými podmínkami TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. V roce 2010 byly TP 87 novelizovány a hodnoty pro zařazování vozovek do jednotlivých kategorií byly zpřísněny. Následující zatřídění vozovek je prováděno dle nových TP 87. Sběr poruch pro potřeby sledování stavu povrchu vozovky se provádí metodou „pomalu jedoucího vozidla“ se záznamem dat do počítače. Tento sběr provádí firma PavEx Consulting s.r.o., od roku 2000.

Poslední sběr dat poruch vozovek na silnicích Libereckého kraje byl proveden v květnu a červnu roku 2014 na celé síti silnic II. třídy tj. 490 km a na cca 1/2 silnic III. třídy tj. 798 km. Po detailním zpracování poruch na každém úseku byla provedena jejich sumarizace do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, respektive opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87 je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu „výborný“ po „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy v úseku poruchou s největším - rozhodujícím rozsahem poruch. Z hodnocení vyplývá, že 805 km (39,0 %) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u téměř 327 km (16,0 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu.

Hodnocení stavu povrchu vozovek dle TP87 silnic II. a III. třídy k 30. 6. 2014

| Třída | Okres | Stav dle TP 87 |  |  |  |  | Celkem | prům. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní | [m] | klas. |
| II. a III. | LCL | 41 922 | 124 170 | 66 530 | 83 928 | 227 880 | 544 430 | 3,61 |
|  | LJN | 13 607 | 108 597 | 46 233 | 61 743 | 151 071 | 381 251 | 3,60 |
|  | LLB | 58 676 | 205 706 | 46 120 | 65 172 | 215 195 | 590 869 | 3,29 |
|  | LSM | 23 075 | 136 786 | 73 967 | 116 063 | 210 442 | 560 333 | 3,63 |
| Celkem [m] |  | 137 280 | 575 259 | 232 850 | 326 906 | 804 588 | 2 076 883 | 3,52 |

Dlouhodobý vývoj stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v kraji

| Délka [m] | Klasifikace |  |  |  |  | celkem | prům. klas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní |  |  |
| 2010 | 234 204 | 625 257 | 290 537 | 410 512 | 534 337 | 2 094 847 | 3,18 |
| 2011 | 205 271 | 569 387 | 284 413 | 364 279 | 672 610 | 2 095 960 | 3,35 |
| 2012 | 154 378 | 578 137 | 255 284 | 344 127 | 761 282 | 2 093 208 | 3,47 |
| 2013 | 170 434 | 555 533 | 246 727 | 302 347 | 802 884 | 2 077 925 | 3,49 |
| 2014 | 137 280 | 575 259 | 232 850 | 326 906 | 804 588 | 2 076 883 | 3,52 |

Podrobná zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014 je uvedena v příloze číslo 1.

Znázornění stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v mapě je v příloze číslo 2. Celkem je tedy podle kritérií v Libereckém kraji 1 131 km (55%) silnic, které vyžadují bezprostřední provedení údržby a opravy. V porovnání s rokem 2013 celkový stav silnic vyjádřenou průměrnou klasifikační známkou je horší, varovný je zejména klesající podíl úseků klasifikovaných stupněm 1 – výborný (nově opravených) na úkor vyšší klasifikace.

Dalším nepříznivým aspektem, který je ovlivněn rozsáhlými a finančně náročnými opravami po povodních v roce 2010, je různý rozsah oprav provedených v jednotlivých letech sledovaného období. Zatímco v letech 2006 – 2009 se každoroční rozsah opravených úseků pohyboval  kolem  100 km,  v roce  2010  nárazově  klesl na  30 km a  do  roku  2012  dále

klesal až na 21 km. V roce 2013 se situace mírně zlepšila a opraveno bylo 38 km silnic, což

dělá 1,8% silniční sítě II. a III. třídy. Tento stav nedosahuje ani úrovně let 2006 – 2009, ani úrovně, která by znamenala zlepšování stavu silnic v Libereckém kraji. Jak již je výše uvedeno, stav silnic II. a III. třídy byl výraznou měrou ovlivněn povodněmi v letech 2010 a 2013. V rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj na odstraňování povodňových škod z roku 2010 na dopravní infrastruktuře bude ke konci příštího roku opraveno celkem cca 27 km silnic II. a III. třídy, avšak kraj díky dofinancování podílu v dotačním programu nemohl vynaložit finanční prostředky do souvislé údržby silnic.

Návrh souvislé údržby silnic III. třídy

Společnost PavEx Consulting, s.r.o. navrhla na základě desetileté zkušenosti se sběrem dat a na základě míry a způsobu poškození vozovek úseky silnic III. třídy, které doporučuje k provedení souvislé údržby technologií nátěru, případě výměny obrusné části vozovky silnice.

Návrh je zaměřen pouze na úseky silnic III. třídy z toho důvodu, jelikož v dalším plánovacím období 2015 – 2020 bude možné financovat z dotačních programů pouze rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy.

Navržené úseky silnic III. třídy vhodné k použití nátěrové technologie jsou definované stavem povrchu vozovky 3,4,5, síťovými trhlinami do 2 % plochy úseku, deformací úseku do 2 % plochy úseku, výtluky do 0,3 % plochy úseku, mozaikové trhliny a hloubková koroze do 15 % plochy úseku.

Navržené úseky silnic III. třídy vhodné k výměně obrusné vrstvy jsou definovány: stavem povrchu vozovky 4,5, síťovými trhlinami do 2 % plochy úseku, deformací úseku do 4 % plochy úseku, výtluky do 0,3 % plochy úseku, mozaikové trhliny 10 – 20 % a hloubková koroze 15 – 30 % plochy úseku.

Návrh souvislé údržby silnic III. třídy v Libereckém kraji je uveden v příloze číslo 3.

Navržené úseky nerespektovaly návaznost na  úseky v „dobrém“ či „výborném“ stavu a z toho důvodu byl návrh posouzen majetkovým správcem silnic ve vlastnictví kraje.

Odhad finančních prostředků na provedení souvislé údržby

Nátěry

U této technologie nátěrů je potřeba provedení zálivky spár, výspravu menších výtluků, nátěr a vodorovné dopravní značení – odhad 100 Kč/m2 s DPH,

Plocha po posouzení KSS LK je 308.571 m2 * 100 = 30.857.100 Kč s DPH

Životnost cca 4 roky.

Obrusy

U této technologie je potřeba provedení vyrovnávky/frézy, stržení krajnic, spojovací postřik, vodorovné dopravní značení a případné doplnění krajnic. Odhad 600 Kč/m2 s DPH

Plocha po posouzení KSS LK je 442.671 m2 * 600 = 265.602.600 Kč s DPH

Životnost cca 8 let.

Projekty

Odhad potřeby na projekční přípravu - 10 mil Kč

Provedení výše uvedených údržbových prací je navrženo u úseků, kde není deformace povrchu vozovky, nebo výtluky na vozovce způsobeny podložím silnice. Provedením údržby bude docílen povrch vozovky do stavu 1 – výborný.

V rámci přípravy rozpočtu kraje na rok 2015 a rozpočtového výhledu Libereckého kraje na období let 2015 – 2018, navrhuje rezort dopravy alokovat částku 100.000.000 Kč na léta 2015, 2016, 2017 a 2018 tak, aby byla zajištěna kvalitní souvislá údržba silnic II. a III. třídy.

Přílohy:

055_b_P01_Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014 - pouze elektronicky na CD,

055_b_P02_Mapa silniční sítě s rozdělením stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy,

055_b_P03_Návrh souvislé údržby silnic III. třídy v Libereckém kraji,