- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 7. jednání Zastupitelstva LK

dne 30. 08. 2016

115 j)

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 30.6.2016

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | Vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | Člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy |

Důvodová zpráva

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je vyhodnocován každoročně na základě sběru poruch vozovek. Sběr poruch se řídí technickými podmínkami TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR – č.j. 164/10-910 s účinností od 1.března 2010), a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR – OPK pod č.j. 165/10-910 s účinností od 1.března 2010). Sběr se provádí metodou „pomalu jedoucího vozidla“ se záznamem dat do počítače. Systém je založen na technickém vybavení, které tvoří vozidlo vybavené výstražným zařízením, snímačem ujeté vzdálenosti napojeným na tachometr automobilu a na přenosný počítač (notebook). Přesnost takto měřené délky lze měřit na 0,1 m s přípustnou chybou zařízení 1m/1km.  V roce 2016 byly aktualizovány data (vizuální prohlídkou a zapracováním celoplošných oprav dle podkladů SUS) o stavu povrchu vozovek v Libereckém kraji na všech silnicích II. třídy v rozsahu 489 km a na 803 km silnic III. třídy. Tento sběr provádí firma Pavex, spol. s r.o. již od roku 2000.

Stav povrchů vozovek k 30. 6. 2016

Po detailním zpracování poruch na každém úseku byla provedena jejich sumarizace do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, respektive opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87 je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu „výborný“ po „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy v úseku poruchou s největším - rozhodujícím rozsahem poruch. Ke konci kalendářního roku, byl proveden přepočet sběru dat a to v závislosti na skutečně opravených úseků silnic ve druhé polovině roku.

Z výsledků je patrné, že v havarijním stavu je 734 km (35%) silnic a ve stavu nevyhovujícím je 338 km (16%) silnic. Celkem je tedy podle kritérií v Libereckém kraji 1 072 km (51%) silnic, které vyžadují bezprostřední provedení údržby a opravy. V porovnání s rokem 2015 je celkový stav silnic vyjádřený průměrnou klasifikační známkou lepší. Mírné zhoršení u silnic II. třídy je možné přičíst jejich malému rozsahu a také velmi dobrým výsledkům v minulých letech. Na silnicích III. třídy došlo k výraznému nárůstu výborných úseků.

| Délka [m] | Klasifikace |  |  |  |  | celkem | prům. klas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | výborný | dobrý | vyhovující | nevyhovující | havarijní |  |  |
| 2012 | 154 378 | 578 137 | 255 284 | 344 127 | 761 282 | 2 093 208 | 3,47 |
| 2013 | 170 434 | 555 533 | 246 727 | 302 347 | 802 884 | 2 077 925 | 3,49 |
| 2014 | 137 280 | 575 259 | 232 850 | 326 906 | 804 588 | 2 076 883 | 3,52 |
| 2015 | 160 425 | 597 893 | 255 557 | 301 524 | 761 571 | 2 076 970 | 3,44 |
| 2016 | 216 888 | 537 842 | 250 515 | 337 709 | 733 805 | 2 076 759 | 3,40 |

Přílohy:

- zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2016 – pouze elektronicky,