- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 9. jednání Zastupitelstva LK

dne 31. 10. 2017

52 b)

Studie proveditelnosti rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha- Liberec/Hradec Králové – st. hr. CZ/PL – připomínky ke studii

| Zpracoval: | Ing. Vladimír Petera |
| --- | --- |
|  | zaměstnanec oddělení pozemních komunikací |
| Předkládá: | Marek Pieter |
|  | náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek |

Důvodová zpráva

Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) obdržel:

- dne 28. 8. 2017 žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC) o stanovisko k dílčímu plnění „Studie proveditelnosti Praha Mladá Boleslav – Liberec“ (dále jen „SP“), jejímž zpracovatelem je společnost Metroprojekt Praha a. s., s termínem zaslání stanoviska 25. 9. 2017,

- dne 4. 9. 2017 žádost SŽDC o připomínky k dílčímu plnění „Vyhledávací studie Praha – Liberec / Hradec Králové – st. hr. CZ/PL“ (dále jen „VRT“), jejímž zpracovatelem je společnost SUDOP Praha a. s., s termínem zaslání připomínek 20. 9. 2017.

Po řádném prostudování obou dokumentu pracovníky odboru dopravy a odboru územního plánování a stavebního řádu bylo zpracováno stanovisko, resp. připomínky, které jsou přílohami tohoto materiálu. Obecně se jedná o následující:

Add a):

Cílem studie proveditelnosti je navržení koridorů, které spolu s existujícími konvenčními železničními tratěmi umožní rychlé spojení mezi Prahou a Libercem. Návrh je zpracován v několika od sebe odstupňovaných variantách:

VARIANTA A0

Ve variantě A0 je navržena rekonstrukce traťové koleje v úseku Praha – Mladá Boleslav – Turnov se zvýšením rychlosti převážně do 120 km/h, v ojedinělých případech do 160 km/h. Všechny železniční stanice v uvedeném úseku jsou rekonstruovány a jsou peronizovány nástupišti s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice (dále jen TK) a s bezbariérovým přístupem. Na základě konstrukce grafikonu vlakové dopravy jsou zdvoukolejněny dílčí úseky výh. Skály – odb. Remízek a odb. Tůmovka – Neratovice. Pro zajištění přímé obsluhy žst. Mladá Boleslav město je navržena tzv. Dalovická spojka (napojení žst. Mladá Boleslav město směrem na Turnov, v opačném směru na Prahu spojka již existuje).

V úseku Praha – Mladá Boleslav město je trať elektrizována střídavou trakční soustavou 25 kV 50 Hz.

V úseku Turnov – Liberec je zachován stav shodný s variantou Bez projektu (stávající stav železniční infrastruktury).

Navržené úpravy umožňují zvýšení rozsahu osobní dopravy zejména příměstského charakteru v relaci Praha – Všetaty – Mladá Boleslav/Mělník. Dále jsou zlepšeny podmínky pro konstrukci grafikonu vlakové dopravy dálkových linek R21 Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Tanvald a R22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Rumburk. Z hlediska nákladní dopravy jsou zlepšeny podmínky pro provoz v úseku Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město (elektrizace, zlepšení sklonových poměrů) a v úseku Všetaty – Mladá Boleslav h. n. (elektrizace, možnost provezení vlaků délky 600 m).

VARIANTA A1

Varianta A1 doplňuje variantu A0 o výstavbu nového jednokolejného úseku Hodkovice nad Mohelkou – odb. Šimonovice a zdvoukolejnění úseku odb. Šimonovice – Liberec. Navržené úpravy rozšiřují variantu A0 o dosažení systémové jízdní doby v úseku Turnov – Liberec a zavedení segmentu Sp Mladá Boleslav – Turnov – Liberec.

VARIANTA Bj1

Varianta Bj1 doplňuje variantu A1 o výstavbu nového jednokolejného úseku Bezděčín – Mladá Boleslav město.

Navržené úpravy rozšiřují variantu A1 o zlepšení možností vedení nákladní dopravy se zdrojem a cílem v žst. Mladá Boleslav město (vedení nákladních vlaků mimo žst. Mladá Boleslav hl. n.).

VARIANTA Bd1

Varianta Bd1 je modifikací varianty Bj1 spočívající ve výstavbě nového dvoukolejného úseku Bezděčín (u Mladé Boleslavi) – Mladá Boleslav město a zdvoukolejnění úseku Čachovice – Bezděčín a zvýšení rychlosti na 120 km/h.

Navržené úpravy rozšiřují variantu A1 o zlepšení možnosti provážení nákladních vlaků na zčásti dvoukolejné trati Nymburk – Mladá Boleslav.

VARIANTA C0

Varianta C0 je rozšířením varianty A0 o novostavbu dvoukolejné trati Lysá nad Labem – Čachovice, zdvoukolejnění trati Čachovice – Bezděčín a novostavbu dvoukolejné trati Bezděčín – Mladá Boleslav město.

Navržené úpravy umožňují zvýšení rozsahu osobní dopravy zejména příměstského charakteru v relaci Praha – Všetaty – Mladá Boleslav/Mělník. Dále jsou zlepšeny podmínky pro konstrukci grafikonu vlakové dopravy dálkových linek R21 a R22 vedených do žst. Mladá Boleslav město.

Z hlediska nákladní dopravy jsou zlepšeny podmínky pro provoz v úseku Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město (elektrizace, zlepšení sklonových poměrů) a v úseku Všetaty – Mladá Boleslav h. n. (elektrizace, možnost provezení vlaků délky 600 m). Navržené úpravy dále zlepšují možnosti provážení nákladních vlaků na zčásti dvoukolejné trati Nymburk – Mladá Boleslav a umožňují vedení nákladních vlaků z Mladé Boleslavi přímo ve směru Lysá nad Labem mimo Nymburk.

VARIANTA C1

Varianta C1 doplňuje variantu C0 o výstavbu nového jednokolejného úseku Hodkovice nad Mohelkou – odb. Šimonovice a zdvoukolejnění úseku odb. Šimonovice – Liberec.

Navržené úpravy rozšiřují variantu C0 o dosažení systémové jízdní doby v úseku Turnov – Liberec a zavedení segmentu Sp Mladá Boleslav – Turnov – Liberec.

VARIANTA C2el

Varianta C2el doplňuje variantu C1 o přímé propojení tratí 070 a 030 mimo vlastní žst. Turnov, výstavbu nového dvoukolejného úseku Čtveřín – Hodkovice nad Mohelkou a elektrizaci celého úseku Praha – Liberec.

Navržené úpravy rozšiřují variantu C1 o možnost zavedení expresní vrstvy Praha – Liberec.

Všechny varianty vycházejí z žst. Praha-Vysočany buď po stávající trati 070 Praha – Všetaty – Turnov, případně navazují v případě železniční trati 070 na podpovrchový úsek Kbely, odkud vychází i trasa S4b směrem na Ústí nad Labem a Drážďany, nebo po trati 231 do Lysé nad Labem a dále po trati 232 do Milovic. Další pokračování je možné po vybudování tzv. Čachovické spojky, která trať 232 propojí s tratí 071 Nymburk – Mladá Boleslav. V Mladé Boleslavi se napojí na trať 070. Na trati 071 je z výhybny Bezděčín navržena spojka vedená podél dálnice D10 do žst. Mladá Boleslav město. Na ni navazuje mezi žst. Mladá Boleslav město a žst. Mladá Boleslav Debř tzv. Dalovickán spojka, která umožňuje přímé bezúvraťové vedení vlaků od Liberce. V prostoru Příšovice – Čtveřín (výhybny Příšovice a Čtveřín) je navrženo přímé propojení tratí 030 Liberec – Turnov – Jaroměř a tratě 070 Turnov – Mladá Boleslav – Praha tak, aby bylo možné přímé bezúvraťové vedení vlaků z Liberce na Mladou Boleslav a Prahu. Pokračování směrem na Liberec je převážně novostavbami, a to podpovrchovými úseky Husa (dvoukolejný tunel) a z Hodkovic nad Mohelkou dvěma úseky - tunel Javorník I a Javorník II (jednokolejný tunel) do výhybny Šimonovice, kde navazuje na stávající trať a v dvoukolejném uspořádání je zakončena v žst. Liberec. Úsek stávající trati mezi tunelem Husa a Hodkovicemi nad Mohelkou je zdvoukolejněn a za žst. se rozvětvuje do jednokolejné soustavy tunelů Javorník a na stávající trať vedenou do Liberce přes Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Vedení obou koridorů dle jednotlivých variant je zřejmé z přílohy č. 1 a je popsáno podrobněji na str. 59 - 68 v kap. 5.2 Průvodní zprávy - příloha č. 2.

Po prostudování obdržené dokumentace navrhuje KÚ LK následující:

Doporučení:

- Liberecký kraj (dále jen LK) požaduje novostavby traťových úseků nebo přeložky oblouků, kde dochází k rychlostním propadům, navrhnout na návrhovou rychlost až 160 km/hod., případně vyšší do max. rychlosti 200 km/hod., aby mohly být využity v rámci rychlého spojení RS5 Praha – Wrocław, v případě, že to bude z hlediska územní průchodnosti možné a pokud docílení zvýšení rychlosti bude efektivní.

- LK zásadně nesouhlasí s variantami, které podstatným způsobem nezlepšují dostupnost mezi Libereckým krajem a Prahou a / nebo neřeší nevyhovující stav železniční infrastruktury v úseku Liberec – Turnov.

- LK požaduje řešit infrastrukturu na území Středočeského kraje a Prahy tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita nejen pro vlaky pražské příměstské dopravy, ale též pro dálkové spoje z Liberecka, Turnovska a Českolipska.

- LK požaduje dopracovat detailní řešení průchodu trati územím Hodkovic nad Mohelkou v trase dle Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále ZÚR LK) a dále požaduje navrhnout takové řešení, které odstraní propad rychlosti 160/80/160 km/hod., jinak návazné úseky navržené na rychlost 160 km/hod. jsou nevyužitelné.

- LK požaduje dopracovat pro své území návrh jednotného územního vedení tras pro varianty dle SP i VRT a do dalších projekčních stupňů následně ponechat 2 varianty, přičemž první by byla zcela v souladu se ZÚR a druhou v optimalizované stopě, která by byla využitelná též pro VRT (i s nižší rychlostí).

- LK požaduje řádně dopracovat analýzu a prognózu přepravní poptávky a předložit dopracovanou verzi opětně k připomínkování.

- LK požaduje přepracovat vjezd do žst. Liberce směrem od Turnova (rychlost kolem 80 km/hod.) tak, aby byl sjednocen jak pro SP, tak i pro VRT.

- LK žádá SŽDC o přiměřenou koordinaci výstupů obou dokumentací SP a VRT.

ZÁVĚR

Z předložené dokumentace lze předpokládat, že výsledkem bude doporučení konečné varianty, její etapizace tak, aby měla na začátku co největší přínos a další etapizací by se projekt jen zdokonaloval. Jednotlivé etapy by měly být realizovány tak, aby nedocházelo ke zmaření investic. Projekt by měl navazovat na zkapacitnění trati Nymburk – Mladá Boleslav hl. n., případně na jeho elektrizaci v úseku Nymburk – Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav předměstí, a na tyto již dokončené stavby navazovat. Součástí by neměly být investiční náklady – dle variant a úseků.

Jak již bylo uvedeno výše – připomínky k parametrům přeložek trati a novostavbám, měly by jejich parametry být takové, aby bylo možno dosáhnout rychlosti 200 km/hod., pokud to bude efektivní – úsek Lysá nad Labem – Čachovice, popř. Mladá Boleslav předměstí, Příšovice – Jílové a Hodkovice nad Mohelkou – Šimonovice.

Add b):

Cílem vyhledávací studie je navržení koridorů rychlého železničního spojení přes Hradec Králové a Liberec, které je možné napojit na česko-polské hranici do stykových bodů Královec / Lubawka (varianta 1C pro koridor Wrocław – Wałbrzych – Hradec Králové – Praha) a Jindřichovice pod Smrkem / Mirsk (varianta 2C pro koridor Wrocław – Wałbrzych –Jelenia Góra – Liberec – Praha) dle polské „Předběžná studie proveditelnosti rozšíření vysokorychlostní tratě Warszawa - Łódź - Poznań / Wrocław na německou hranici směrem na Berlin a hranice s Českou republikou směrem na Prahu“. V této studii je i varianta 3C pro koridor Wrocław – Legnica – Węgliniec – Zgorzelec – Zawidów/Černousy – Liberec – Praha, který však není nadále sledován.

Liberecký koridor je v úseku Praha – Liberec zpracován ve 3 variantách MB1 (navržená max. rychlost 350 km/hod.), MB2 (navržená max. rychlost 250 km/hod.) a MB3 (navržená max. rychlost 350 km/hod.) a zbývající úsek z Liberce na st. hranice s Polskem ve 2 variantách LB1 (navržená max. rychlost 350 km/hod.) a LB2 (navržená max. rychlost 200 km/hod.), přičemž každá z nich má vedení ve 2 podvariantách „a“ a „b“, tj. „LB1a a LB1b a dále LB2a a LB2b.

Všechny varianty vycházejí z podpovrchového úseku Kbely, odkud vychází i trasa S4b směrem na Ústí nad Labem a Drážďany. Jejich vedení je zřejmé z přílohy č. 3 a 4 a je popsáno podrobněji na str. 27 v kap. 3.3 Průvodní zprávy - příloha č. 5. U variant MB1 a MB2 je vybudován sjezd do Brandýsa nad Labem a oboustranné napojení na železniční trať 072 Kolín – Nymburk – Všetaty – Ústí nad Labem – Děčín. Dále je koridor obou variant veden po východním okraji Mladé Boleslavi, kde je navržen i terminál VRT. Jsou zde též navrženy oboustranné spojky do žst. Mladá Boleslav město, které umožňují úvraťový vjezd od Prahy do železniční stanice a výjezd z ní směrem na Liberec a naopak. Dál obě varianty pokračují „v souběhu“ s dálnicí D10 směrem na Turnov, kde jsou navrženy sjezdy z Prahy do Turnova a naopak, avšak nikoli směrem na Liberec, takže není možné, aby Turnov byl nácestnou stanicí na lince Praha – Liberec, jako tomu je u Mladé Boleslavi. Obě varianty pokračují ve směru na Liberec 3 podpovrchovými úseky, a to Sychrov, Radoňovice a Jeřmanice. Varianta MB 3 míjí Brandýs nad Labem bez napojení, dále trať 072. Varianta vede západně od Mladé Boleslavi a v prostoru Chotětov je navrženo propojení na konvenční trať 070, která umožní pouze jednostranné napojení Mladé Boleslavi na Prahu a naopak. Trasa dál pokračuje po „západní straně“ Mladé Boleslavi směrem na Českodubsko a Ještědským tunelem vchází do žst. Liberec. Tato varianta je sice nejkratší, avšak neumožňuje pobrat nácestnou frekvenci v Turnově (neumožňuje žádná z variant) a v Mladé Boleslavi (umožňuje varianta MB1 a MB2).

Z žst. Liberec vycházejí 2 varianty, které se odpojují v prostoru Machnína, a to varianta LB1 směrem na Novou Ves a LB2 směrem na Chrastavu a Dolní Vítkov. Obě varianty se následně proplétají, ve 2 podvariantách, přičemž podvarianty „a“ vedou po východním okraji Frýdlantu a míří dál ke st. hranici a podvarianty „b“ pokračují přes Heřmanice, Kunratice a Bulovku do stykového bodu Jindřichovice pod Smrkem.

Po prostudování obdržené dokumentace navrhuje KÚ LK následující:

Doporučení:

- LK doporučuje, aby všechny varianty byly navrženy i v rychlostech nižších, tj. 200 a 250 km/hod., pokud tak už navrženy nejsou, čímž bude snadnější průchod jednotlivých variant územím.

- LK doporučuje navrhnout v úseku Liberec – st. hranice CZ/PL další variantu trasy, a to LB3 do stykového bodu Černousy/Zawidów a také navrhuje posoudit pro tento úsek i variantu zlepšení parametrů železniční infrastruktury v trase přes hraniční přechod Černousy/Zawidów.

- LK žádá dopracovat orientační návrh linkového vedení (viz příloha č. 6) za účelem prokázání využitelnosti trati, jedná se o tyto linky (interval):

  - Ex Praha - Wrocław (1 hod.)

  - R Praha - Turnov - Tanvald/Semily (1 hod.)

  - R (Pardubice - ) Semily - Turnov - Liberec - Frýdlant (1 hod.)

  - R Praha - Mladá Boleslav město - Turnov - Jablonec nad Nisou (- Tanvald) (1 hod.)

  - R (Pardubice - Kolín / Hradec Králové - ) Nymburk - Mladá Boleslav město - Liberec - Frýdlant (1 hod.)

  - R Praha - Mladá Boleslav město - z Mladé Boleslavi do Turnova po konvenční trati s obsluhou Bakova nad Jizerou a Mnichova Hradiště - Turnov - Liberec (1 hod.)

  - R Praha - Mladá Boleslav město - Česká Lípa - Rumburk (1 hod.)

  - Sp Liberec - Jablonec nad Nisou (- Tanvald) 15 min.

- LK požaduje u všech variant doplnit oboustranné propojení hlavní trasy pro obsluhu těchto bodů: z. Jablonec nad Nisou centrum, žst. Turnov, žst. Mladá Boleslav město, čímž bude možné, aby spoje na trase z Liberce do Prahy a naopak mohly pobrat nácestnou frekvenci cestujících.

- LK potvrzuje zájem o návazný přestupní terminál autobusové a individuální dopravy u terminálu VRT ve Frýdlantu, a to v místě křížení trati se silnicí II/290 s možností pásmování (obratů) a odstavování vlaků ze směru Liberec.

- LK požaduje dopracovat pro své území návrh jednotného územního vedení tras pro varianty dle SP i VRT a do dalších projekčních stupňů následně ponechat 2 varianty, přičemž první by byla zcela v souladu se ZÚR a druhou v optimalizované stopě, která by byla využitelná též pro VRT (i s nižší rychlostí).

- LK požaduje řádně dopracovat analýzu a prognózu přepravní poptávky a předložit dopracovanou verzi opětně k připomínkování.

- LK požaduje přepracovat vjezd do žst. Liberce směrem od Turnova (rychlost kolem 80 km/hod.) tak, aby byl sjednocen jak pro SP, tak i pro VRT.

- LK žádá SŽDC o přiměřenou koordinaci výstupů obou dokumentací SP a VRT.

Z výše uvedených variant Liberecký kraj upřednostňuje variantu MB2 a jakoukoli z variant LB, která bude průchozí.

Vedení koridor přes Hradec Králové je v přílohách 7 a 8.

Pokud se týká porovnání koridorů vedených přes Hradec Králové a Liberec, zde je porovnání:

| Varianty | 1C | 2C | 3C | 4C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsloužené aglomerace na trase | Wałbrzych 100.000 obyv. Hradec Králové 100.000 obyv. | Bolków 10.000 obyv. Jelenia Góra 100.000 obyv. Liberec 150.000 obyv. Mladá Boleslav 50.000 obyv. | Bolesławiec 15.000 obyv. Legnica 97.000 obyv. Zgorzelec/Görlitz 90.000 obyv. Liberec 150.000 obyv. Mladá Boleslav 50.000 obyv. | Wałbrzych 100.000 obyv. Jelenia Góra 100.000 obyv. Liberec 150.000 obyv. Mladá Boleslav 50.000 obyv. |
| Celkem obyvatel | 200.000 obyv. | 310.000 obyv. | 402.000 obyv. | 400.000 obyv. |

Viz také na str. 21, v kap. 2.5 Průvodní zprávy.

Koridor přes Hradec Králové

| Varianty | PV1+HK1+TU1 | PV2+HK2+TU2 |
| --- | --- | --- |
| Délka v ČR v km | 161,745 | 160,859 |

Viz také na str. 42 – 43, kap. 4.3.5 Průvodní zprávy a grafické přílohy.

| Čas v ČR (Ex/R) v min. | Varianta HK1 |
| --- | --- |
| Praha – Hradec Králové | 36/41 |
| Praha – Trutnov | 44/55 |
| Praha – Wałbrzych | 55/70 |
| Praha – Wrocław | 88/108 |

Viz také na str. 47 – 48, kap. 5.4 Průvodní zprávy.

| Varianty | Investiční náklady mil. v Kč |
| --- | --- |
| PV1 | 8 131,5 |
| PV2 | 15 172,4 |
| HK1 | 31 346,7 |
| HK2 | 30 267,9 |
| HK3 | 31 399,2 |
| HK4 | 29 802,2 |
| TU1 | 55 981,8 |
| TU2 | 54 990,8 |
| TU3 | 55 495,0 |
| TU4 | 55 878,1 |
| Celkem nejlevnější | 93 390,2 |
| Celkem nejdražší | 102 449,7 |

Viz také na str. 53, kap. 6.3 Průvodní zprávy.

Koridor přes Liberec

| Délka v ČR | MB1+LB1a/b | MB2+ LB1a/b | MB1+LB2 a/b | MB2+LB2 a/b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasa | 105,144+36,481/ 105,144+40,437 | 103,619+36,481/ 103,619+40,437 | 105,144+40,957/ 105,144+43,070 | 103,619+40,957/ 103,619+43,070 |
| Celkem | 141,625/145,581 | 140,100/144,056 | 146,101/148,214 | 144,576/146,689 |

Viz také na str. 42 – 43, kap. 4.3.5 Průvodní zprávy a grafické přílohy.

| Čas v ČR (Ex/R) v min. | MB1+LB1a | MB2+LB1a | MB3+LB1a |
| --- | --- | --- | --- |
| Praha – Mladá Boleslav | 21/25 | 22/24 |  |
| Praha – Liberec | 33/40 | 35/40 | 29/36 |
| Praha – Jelenia Góra | 54/66 | 56/66 | 50/62 |
| Praha – Wałbrzych | 69/82 | 71/82 | 65/78 |
| Praha – Wrocław | 90/107 | 92/107 | 86/103 |

Viz také na str. 47 – 48, kap. 5.4 Průvodní zprávy.

| Varianta | Investiční náklady v mil. Kč |
| --- | --- |
| MB1 | 60 734,3 |
| MB2 | 55 908,1 |
| MB3 | 52 638,1 |
| LB1a | 22 584,0 |
| LB1b | 25 035,4 |
| LB2a | 24 054,9 |
| LB2b | 25 641,4 |
| Celkem MB2+LBx nejlevnější | 78 492,1 |
| Celkem MB2+LBx nejdražší | 81 549,5 |

Viz také na str. 53, kap. 6.3 Průvodní zprávy.

UPOZORNĚNÍ:

Přílohy č. 1 – 5, 7 a 8 (dokumentace) jsou pouze elektronické podobě a jsou v systému GINIS.

Přílohy:

P01_B-1-001_Prehledna_situace

P02_A-002_Pruvodne_technicka_zprava

P03_B.1.1_Souhrnna_situace_tras_Praha_Liberec_statni_hranice_CZ_PL_1.dil

P04_B.1.2_Souhrnna_situace_tras_Praha_Liberec_statni_hranice_CZ_PL_2.dil

P05_VRT-RS5_Koncept_08-2017

P06_Navrh_linkoveho_vedeni

P07_B.1.3_Souhrnna_situace_tras_Praha_Hradec_Kralove_st._hranice_CZ_PL_1.dil

P08_B.1.4_Souhrnna_situace_tras_Praha_Hradec_Kralove_st._hranice_CZ_PL_2.dil